《计算机组成原理》期末模拟试卷 C（第三套）参考答案与评分点

一、选择题

1-5：B C B B C    6-10：C C B B C    11-15：B C B B B

二、判断题

1-5：O X O X O    6-10：O O X O O    11-15：O O X O O

三、简答题

1、层次存储用于兼顾速度、容量和成本：Cache 快而小，主存容量适中，辅存大而慢。时间局部性指近期访问过的信息近期可能再次访问；空间局部性指访问某地址后，邻近地址近期也可能被访问。

2、硬布线控制器由组合逻辑产生控制信号，速度快、适合规整指令和流水线，但设计修改困难；微程序控制器用微指令解释机器指令，便于设计和扩展，修改较方便，但速度相对慢。

3、RISC 指令少、格式规整、Load/Store 访存、寄存器多、多用硬布线控制；CISC 指令多、格式和长度较复杂、访存方式灵活、寄存器相对少、常用微程序控制。

4、查询方式 CPU 主动轮询状态，参与程度最高；中断方式外设就绪后请求 CPU，CPU 执行服务程序，数据通常仍经 CPU；DMA 方式 CPU 初始化后由 DMAC 控制外设和主存直接传送，CPU 参与程度最低。

四、存储器系统设计

（1）用户程序区 0000H-3FFFH，用 1 片 RAM 16K×8；用户数据区 8000H-BFFFH，用 1 片 RAM 16K×8；系统程序区 C000H-FFFFH，用 1 片 ROM 16K×8。

（2）用户程序区：0000H-3FFFH；用户数据区：8000H-BFFFH；系统程序区：C000H-FFFFH。

（3）A0-A13 接各 16K 芯片片内地址线；D0-D7 并接数据总线；高位 A15-A14 译码：00 选用户程序 RAM，10 选用户数据 RAM，11 选系统 ROM，01 空闲；/MREQ 与译码输出共同产生片选；RAM 接 R/W，ROM 只读。

五、指令系统与寻址方式

60 种操作需 6 位 OP；5 种寻址方式需 3 位 M；8 个寄存器需 3 位 R。单字长可设计为 OP(6)+M(3)+A/D/R(7)。立即数、相对位移可用 7 位字段；寄存器/寄存器间接用低 3 位表示寄存器号。直接寻址用双字长，第二字给出 16 位地址。

直接寻址范围：2^16=65536B，即 64KB。寄存器编号 3 位；寄存器间接寻址由 16 位寄存器给出地址，范围 64KB。相对位移 7 位补码，范围 -64 到 +63。

六、虚拟存储器与 Cache

32MB=2^25，虚拟地址 25 位；页面 4KB=2^12，页内地址 12 位，虚页号 13 位。2MB=2^21，物理地址 21 位，页框号 9 位。

Cache 块 32B=2^5，块内地址 5 位；32 行直接映射，行号 5 位；标记位 21-5-5=11 位。

虚拟地址 0134F3EH：虚页号 0134H，页内地址 F3EH。页表有效，页框号 12H，物理地址 12F3EH。物理地址块内 1EH，行号 1FH，标记 025H；Cache 行 1FH 有效且标记为 034H，不命中。

虚拟地址 0135120H 的虚页号 0135H，页表有效位为 0，发生缺页，需由操作系统调页，不能继续判断 Cache 命中。

七、数据通路与微操作

| 指令 | 时钟周期功能 | 有效控制信号 |
| --- | --- | --- |
| LOAD | R1 -> MAR | R1out, MARin |
| LOAD | M[MAR] -> MDR | Read |
| LOAD | MDR -> R3 | MDRout, R3in |
| ADD | R3 -> Y | R3out, Yin |
| ADD | R1 + Y -> Z | R1out, ALUadd, Zin |
| ADD | Z -> R3 | Zout, R3in |
| JMP | PC -> Y | PCout, Yin |
| JMP | R1 + Y -> Z | R1out, ALUadd, Zin |
| JMP | Z -> PC | Zout, PCin |

Y 暂存 ALU 一个输入，Z 暂存 ALU 输出，解决单总线同一时刻只能有一个源驱动总线的问题。